设置读取卡号位数操作方法

- 第一步 用随读卡器配套的数据线将读卡器与电脑的USB接口一一对应连接，此时读卡器会“滴”声响，表示读卡器与电脑连接成功，读卡器进入刷卡待机状态。

- 第二步 打开该格式软件。双击“读卡器输出设置格式.EXE”文件，如下图：

第三步 选择您需要的输出格式文件“”，再单击“设置”按钮。此时右侧空白区（信息预览区）将显“输出格式设置成功”（注：可单击读取按钮，预览读卡器设置格式）。如下图：

第四步 将鼠标定位在右侧空白区并读卡器上刷卡，此时读卡器右侧会显示出卡片的UID号。如下图：

说明：可以用CTAL+A全选之后，按电脑键盘的DELETE健删除右边空白栏的内容

例子说明（以ID卡为例）：

| 输出格式 | 卡号 | 输出格式 | 卡号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10位10进制 （ID后4字节转换） | 0002476316 | 10位10进制反向输出 （ID后4字节转换反向） | 0482944256 |
| 8位16进制 | 0025c91c | 8位16进制反向输出 | c19c5200 |
| 8位10进制 （ID后3字节转换） | 02476316 | 00+8位10进制 （ID后3字节转换） | 0002476316 |
| 8位10进制 （ID后4字节转换） | 02476316 | 5位10进制 （卡上后5位） | 51484 |
| 18位10进制 （卡上全部数字） | 000247631603751484 | 13位10进制 （ID 5字节转10进制） | 0068721953052 |
| 10位16进制 （5字节16进制） | 100025c91c | “10位16进制（5字节16进制）” + “数据前面 ; 号” | ;100025c91c |